DB-E803  EDA/SOPC综合实验系统

(参考图)

EDA/SOPC系统综合开发平台是一款基于Altera公司最新的CycloneIII/IV/V 系列 FPGA的高端实验开发平台。独有的GUI人机操作界面、采用系统底板+核心板+扩展板的灵活设计，并配备有多种扩展模块供用户自行选择配置。

开发平台采用系统底板+核心板+扩展板的设计方法，通过选择不同的核心板和扩展板构成不同功能的开发平台。能最大限度的满足用户的性能需求。模块化的设计能使用户对系统设计有清晰的认识。

开发平台硬件资源

- FPGA-4C10 FPGA核心板

  - 核心板采用6层高精度PCB设计，系统运行更加稳定、可靠。

  - 主芯片采用Altera公司的CycloneIV系列级FPGA EP4CE10F17C8N，门电路高达100万门。

  - FPGA配置芯片采用EPCS16，容量高达16M BIT，擦写次数高达上万次。

  - 提供JTAG编程模式。

  - 核心板与系统板连接后，板载USB-Blaster电缆；只需要一根USB线就可以对核心板进行程序下载。

  - 一路50M高速、稳定的时钟源。

  - 一路系统复位电路。

  - 系统电源管理模块能够提供+5V、+3.3V、+2.5V、1.2V等多种不同电压的电源输出供系统使用。

  - 一路16M*16BIT  SDRAM。

  - 系统提供四位带LED灯的复位按键。

  - 核心板提供与核心板其它资源不复用的130个以上的IO供用户二次开发使用。

- EDA/SOPC系统板

  - 标配854*480 24位 TFT彩色串行LCD显示。用户可更换不同规格的显示屏。

  - 与屏配套标配电容触摸屏。

  - 1个模拟信号发生器模块，可提供频率、幅度均可调的正弦波、三角波、方波等信号波形。

  - 1个数字时钟输出模块，可提供24M至1HZ的数字脉冲信号。

  - 1个8位高速并行ADC接口模块，速度高达40 Msps。

  - 1个8位高速并行DAC接口模块速度高达33 Msps。

  - 1个串行A/D转换接口。

  - 1个串行D/A转换接口。

  - 1个VGA接口模块。

  - 1个UART串行通迅模块。

  - 1个USB转串口设备接口。

  - 1个Ethernet10M/100M高速接口模块。

  - 1个SD卡接口模块

  - 2个PS2接口模块，可以接键盘或鼠标。

  - 1个I2C接口的E2PROM，型号为AT24C08N。

  - 1个音频CODEC模块（喇叭、蜂鸣器可选择，音量可调节）。

  - 1个RTC实时时钟芯片，具有时钟掉电保护、电池在线式充电功能。

  - 12个拨动开关和12个按键开关输入。

  - 12个发光LED显示。

  - 1个八位七段码管显示模块。

  - 2位静态数码管显示模块。

  - 16x16矩阵led点阵显示模块。

  - 4X4矩阵键输入模块

  - 1个电压控制的直流电机和1个四相的步进电机模块。

  - 1个数字温度传感和1个霍尔传感器模块。

  - HH—EXT高速接口模块。

  - 多路电源输出（均带过流、过压保护）。

示例实验

EDA实验与电子设计竞赛实验内容：

- 简单的QUARTUSII实例设计

- 格雷码编码器的设计

- 含异步清零和使能的加法计数器

- 八位七段数码管显示电路的设计

- 数控分频器的设计

- 图形和语言混合输入电路设计

- 步长可变的加减计数器的设计

- 四位并行乘法器的设计

- 设计四位全加器

- 可控脉冲发生器的设计

- 基本触发器的设计

- 矩阵键盘显示电路的设计

- 16*16点阵显示实验

- 直流电机的测速实验

- 步进电机驱动控制

- 交通灯实验

- DDS信号发生器的设计

- 电子音乐设计实验

- PLL锁相环IP设计实验

- PS2接口键盘显示实验

- VGA彩条信号发生器的设计

- 七人表决器设计实验

- 四人抢答器设计实验

- 正负脉宽调制信号发生器设计

- 数字频率计的设计

- 多功能数字钟的设计

- 数字秒表的设计

- 出租车计费器的设计

- 数码锁的设计

- PS2鼠标编码设计

- SPI串行AD/DA转换器的设计

- 1602液晶显示实验

……

Qsys 32位处理器示例实验

- 最简单Qsys系统设计

- PIO  IP核-流水灯实验

- SDRAM  IP核的系统设计

- SPI  Flash编程实验

- PIO输入-开关信号的读取实验

- PIO  IP核-中断

- 基于Timer IP核的定时器的设计

- 矩阵键盘与数码管显示实验

- UART串口通迅实验

- 基于IIC的EEPROM读写实验

- SDRAM读写操作实验

- 1602液晶显示实验

- RTC实时时钟实验

- 串行AD/DA-SPI核

- 信号发生器-SPI核

- 1-WIRE数字温度计的设计

- 点阵字符显示实验

- 读SD卡实验

产品信息

| 设备名称 | DB-E803 EDA/SOPC综合实验系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 核心芯片 | EP4CE10F17C8N |  |
| 工作电压 | ～220v±10%，50Hz±1Hz |  |
| 尺寸（mm） | 420 x 290 x 130 |  |
| 重量(kg) | <5 |  |
| 软件版本 | QuartusII 13.0 ,NiosII SBT for Eclipse 13.0，ModelSim 13.0 |  |
| 例程语言 | 提供Verilog，VHDL两种版本例程供用户使用 |  |
| 附件清单 | 串口线 × 1 | USB连接线 × 1 |
|  | 网络连接线 × 1 | 电源连接线 × 1 |
|  | 实验指导书 × 3 | 开发DVD套件 × 1 |